| VARIE – ASHxxx MISCELLANEOUS – ASHxxx | DERIVATORI SHUNTS |  |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Derivatori per la misura di corrente continua. Uscita di 60 oppure 100 mV | Shunts for measuring direct currents. Output of 60 or 100 mV |

| SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
| --- | --- |
| Realizzati in manganina Montaggio su basetta isolata fino a 60 A Finitura: trattamento al nichel Dissipazione: 0,6 W/A Sovraccarico: 1,2 In, permanente 10 In, per 5” ( fino al modello ASH250) 5 In, per 5” (modelli superiori) Uscita in mV: su vite M4 con rondelle Prese di corrente: fino a 60 A con bulloni M6 oltre 60 A con bulloni M10 Note: su richiesta realizzazioni da 1 a 6000 A | Made of manganin Mounting on isolated base for current up to 60 A Finish: nickel plating Dissipation: 0.6 W/A Overload: 1.2 ln, continuous operation 10 In, for 5” (up to ASH250 model) 5 In, for 5” (upper models) mV output: on M4 screw with washers Current input: up to 60 A with M6 bolts from 60 A and above with M10 bolts NOTE: on request custom devices from 1 to 6000 A |

|  |  |  |  |  | Dimensions (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Code | Portata Capacity | Caduta di tensione Voltage drop | Classe Class | Fig. | A | B | C | D | F |
| ASH006 | 6 A | 60 mV | 0.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASH010 | 10 A | 60 mV | 0.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASH025 | 25 A | 60 mV | 0.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASH060 | 60 A | 60 mV | 0.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASH100 | 100 A | 60 mV | 0.5 | 2 | 10 | 36 | 86 | 112 | 25 |
| ASH101 | 100 A | 100 mV | 0.5 | 2 | 10 | 36 | 114 | 138 | 25 |
| ASH151 | 150 A | 60 mV | 0.5 | 2 | 10 | 38 | 86 | 112 | 25 |
| ASH250 | 250 A | 60 mV | 0.5 | 2 | 10 | 38 | 86 | 112 | 25 |
| ASH400 | 400 A | 60 mV | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 86 | 117 | 38 |
| ASH600 | 600 A | 60 mV | 0.5 | 3 | 20 | 60 | 131 | 173 | 48 |